发布稿

济南市市中区住房和城乡建设局2020年度采购
项目经二路244号危房加固工程施工单位采购

(项目编号：SDGP370103202002000101)

（第二册）

竞争性磋商文件

采 购 单 位：济南市市中区住房和城乡建设局

代 理 机 构：济南舒宁项目管理有限公司

二○二○年二月

目录

竞争性磋商公告	3

第六部分 供应商须知	6

第七部分评审办法	8

评分细则（共100分)	9

第八部分 项目商务和技术要求	12

竞争性磋商公告

- 一、采购人：济南市市中区住房和城乡建设局

地 址：济南市市中区建设路30号

联系人：陈荃

联系方式：15615711677

采购代理机构：济南舒宁项目管理有限公司

地址：济南市市中区二环南路利源花园1-4-1101

联系人：张莹

联系方式：0531-82791819

二、采购项目名称：济南市市中区住房和城乡建设局2020年度采购项目经二路244号
危房加固工程施工单位采购

采购项目编号：SDGP370103202002000101

采购项目分包情况：

| 包号 | 采购内容 | 供应商资格要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | 济南市市中区住房和城乡建设局2020年度采购项目经二路244号危房加固工程施工单位采购 | - 在中国境内注册，且满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 具有特种工程(结构补强)专业承包资质；具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力； - 拟担任本项目的项目经理须为注册在本单位的建筑工程专业贰级及以上注册建造师、具备有效的安全生产考核合格证书B证； - 根据财政部财库【2016】125号文件《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》，供应商应登录“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）自行查询供应商信用记录。 对被列入重大税收违法案件当事人、失信企业、违法失信上市公司相关责任主体、失信被执行人、安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员等违法或失信主体依法拒绝其参与政府采购活动； - 法律法规对合格供应商的其他要求、规定。 | 180.353059 万元 |

三、获取磋商文件

1.时间：2020 年 04 月 03 日 09 时 0 分至 2020 年 04 月 10 日 16 时 0 分 
（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）

3.方式：凡有意参加本次政府采购的供应商须在中国山东政府采购网(http://www.ccgp-shandong.gov.cn)进行注册并网上登记备案，在对应公告附件中下载磋商文件。未在网上登记备案者将不具备本项目的报价资格。

4.售价：0 元

四、公告期限： 2020 年 04 月 03 日至 2020 年 04 月 08 日

五、递交响应文件时间及地点

1.时间：2020 年 04 月  16  日  08 时 30 分至 2020 年 04 月 16 日 09 时 00 分   （北京时间）

- 2.地点：济南市英雄山路8号市中区政务服务中心二楼开标室（详见二楼大屏幕）

- 六、磋商时间及地点

1.时间：2020 年 04 月 16 日 09 时 00 分（北京时间）

2.地点：济南市英雄山路8号市中区政务服务中心二楼开标室（详见二楼大屏幕）

七、采购项目联系方式

联系人：张莹

联系方式：0531-82791819

- 采购项目的用途、数量、简要技术要求等：详见磋商文件

- 采购项目需要落实的政府采购政策：详见磋商文件

发布人：济南舒宁项目管理有限公司

发布时间：2020 年 04 月 02 日

第六部分 供应商须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 采购人 | 名称：济南市市中区住房和城乡建设局 地址：济南市市中区建设路30号 |
| 3.3 | 供应商特定资格要求 | 无 |
| 4.1 | 踏勘现场 | 本项目不统一组织踏勘现场 |
| 12.3.3.1 | 质保期 | 二年 |
|  | 报价币种 | 人民币报价 |
| 13.1 | 响应文件份数 | 正本一份，副本四份。 |
| 14.2 | 保证金 | 根据鲁【2019】40号规定，对诚信记录良好的供应商不再收取投标保证金。 |
| 16.1 | 响应文件递交地点及截止时间 | 地点：济南市市中区英雄山路8号政务服务中心2楼会议室（详见大屏幕） 时间：2020年04月16日09时0分（北京时间） |
| 19.1 | 磋商时间及 磋商地点 | 时间：2020年04月16日09时0分（北京时间） 地点：济南市市中区英雄山路8号政务服务中心2楼会议室（详见大屏幕） |
| 19.2 | 检查响应文件的密封情况 | 在公证员的监督下，各供应商授权代表检查所有响应文件的密封情况，公证员当场宣布检查结果。 |
| 22.1 | 成交服务费 | 成交供应商按成交金额的1.5%向采购代理机构交纳成交服务费，不足6000元的，按6000元收取。 |
| 23.1 | 公证/ 见证费的收费标准 | 成交供应商按成交金额1‰向公证机关/见证律师交纳公证费/见证律师费，不足500元，按500元收取。 |
| 24 | 磋商文件解释权 | 构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定。同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一部分组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。 |
|  | 工期 | 自签订合同之日起90日历天内完工 |
|  | 进场要求 | 具体开工日期以甲方开工令为准 |
|  | 付款方式 | 人员及设备进场3天内付合同额的30%作为预付款；施工完成后付至已完工程量的70%；加固工程验收合格付至已完工程量的90%；审计完成后付至审计结算值的97%，余3%质保期满两年后无质量问题一次性付清。 |
|  | 注意事项 | 1、鉴于政务中心车辆承载力有限，为更好的服务大厅办事群众。所有投标人车辆允许进入中心装卸标书，装卸完毕即刻驶离，可将车辆停至周边停车场。如投标人装卸完标书长期停留占用停车位，视作拒不服从现场管理，中心将计入诚信黑名单。 2、政务中心楼内禁止吸烟，如发现投标人吸烟，政务中心将投标单位计入诚信黑名单。 3、第一册附件10“文明诚信承诺书”及附件11“未到疫区和接触外来人员的承诺书”需填写完整并签字、盖章。开标时交予代理机构。（如不提交，一切后果供应商自行承担） |

说明：本表内容与磋商文件其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。

第七部分评审办法

一、初步审查属于非实质性响应的条款：

★响应文件有以下情况之一的，在资格性和符合性审查时按无效报价处理，不得进入详细评审阶段：

1、未在中国山东政府采购网进行注册并登记备案的；

2、未按磋商文件规定要求编制、装订、密封、签署、盖章的；

3、单独密封的报价一览表未按规定签署、盖章的；

4、响应文件正副本未分，且内容不一致的；

5、报价有效期不满足磋商文件要求的；

6、未按磋商文件要求报价的；

7、报价超出项目预算的；

8、磋商小组2/3 以上（含2/3）的成员认定投标方案技术含量低或不符合磋商文件要求的；

9、有重大偏离的；

10、不提供磋商文件要求的任何形式技术资料的；

11、供应商须知附表另有规定的；

12、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

二、评审办法

最终报价结束后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，确定得分最高的供应商为成交供应商。

评分细则（共100分)

| 商务标评分细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准（35分） |
| 1 | 磋商基准价的确定 |  | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。 |
| 2 | 总报价评审 | 25分 | 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×25%×100 |
| 3 | 组价合理性 | 10分 | 根据综合单价的组成分析是否符合计价规范、计价表格是否完整、组价是否合理等在0-10分之间酌情打分。 |

| 技术标评分细则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准（65分） |
|  | 施工组织 设计方案 | 50分 | （1）施工方案及技术措施；磋商小组根据报价文件情况酌情在1-5分之间打分，若此条缺项不得分； （2）质量保证措施；磋商小组根据报价文件情况酌情在1-5分之间打分，若此条缺项不得分； （3）施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、人力配备计划及保证措施、材料设备进场计划、工期延误补救措施及其他保证措施等）；磋商小组根据报价文件情况酌情在1-5分之间打分，若此条缺项不得分； （4）施工安全措施计划；磋商小组根据报价文件情况酌情在1-5分之间打分，若此条缺项不得分； （5）文明施工措施计划；磋商小组根据报价文件情况酌情在1-5分之间打分，若此条缺项不得分； （6）施工场地治安保卫；磋商小组根据报价文件情况酌情在1-5分之间打分，若此条缺项不得分； （7）临时便道及临时交通组织；磋商小组根据报价文件情况酌情在1-5分之间打分，若此条缺项不得分； （8）施工环保措施计划、减少噪音、降低环境污染；磋商小组根据报价文件情况酌情在1-5分之间打分，若此条缺项不得分； （9）扬尘治理措施；磋商小组根据报价文件情况酌情在1-5分之间打分，若此条缺项不得分； （10）雨季施工方案；磋商小组根据报价文件情况酌情在1-5分之间打分，若此条缺项不得分。 |
| 2 | 项目部人员配备及施工力量部署 | 5分 | 项目部人员配备合理，各专业技术人员配备齐全评委根据标书情况在0-5分之间打分，若此条缺项不得分。 |
| 3 | 周边关系协调能力承诺 | 5分 | 评标委员会根据投标人对周边关系协调能力的承诺情况在0-5分之间打分。 |
| 4 | 优惠条件及合理化建议 | 5分 | 评标委员会根据各投标人实质性优惠承诺情况，经评标委员会认定的每条的1分，最高加2分； 评委根据投标人提出的合理化建议在0-3分之间酌情打分。 |

第八部分 项目商务和技术要求

一、工程概况

本工程为原济南市第一百货公司宿舍楼加固设计及施工工程。原济南市第一百货公司宿舍楼位于经三路，建筑面积约637㎡，层数三层，高度约10.2m。由于该楼使用年限较长，存在安全隐患，故现对该楼进行加固改造以达到正常使用的效果。

二、施工要求

1、执行国家、省、市现行的工程质量验收规范、施工技术标准、程序及市政工程建设等标准。

2、本项目所用材料、设备、施工须达到国家、省、市及行业的建设标准规范。供应商所使用的主要材料均注明该材料的产地、规格、品牌等。如果发现工程中所用材料以次充好或不是规定的规格、品牌和技术指标的材料，特别是在隐蔽工程中一经发现一切后果自负，并且包赔采购人一切损失。

3、施工期间管理人员要合理的安排施工时间，不能影响周围居民的正常休息，不得影响交通道路的通行。须负责做好施工现场与居民及相关管理部门等全部周边关系协调工作，成交供应商因协调所产生的费用由成交供应商承担。因成交供应商协调不利导致的工程延期，责任由成交供应商承担。在施工过程中，如因成交供应商违反有关部门的规定而造成的处罚，费用由成交供应商自行承担。

4、本工程施工不允许分包。验收合格、交付使用前，由成交供应商负责项目保护工作。工程完工成交供应商向采购人提供完整的竣工报告等相关资料。

5、执行国家、省市现行的工程施工及验收规范、施工技术标准、程序，工程施工操作规程、质量管理条例、强制性标准、施工安全检查标准以及有关该项工程质量、安全施工等有关文件、规定等有关技术说明和该项质量检验评定标准等，以及本工程所涉及到的工程项目的国家现行设计、施工技术规范、规程和标准等。

6、在施工过程中，所产生的所有垃圾由成交供应商负责外运，且费用包含在投标报价中。

7、安全文明施工要求：

(1)对全体职工进行安全文明施工教育，强化安全文明施工意识，使职工从思想上意识到安全文明施工的重要性，杜绝发生安全事故，杜绝各种不良现象在工地出现，并确定专人负责安全文明施工管理。

(2)随着工程的进展、季节的变化要悬挂相应的指示牌，现场内材料做到分门类别堆放整齐，先后有序，加强机械进退场、机械设备堆放、管线布臵、场内运输等工作的协调控制。

(3)施工区规范管理：场区门前设置警示标记，树立醒目的宣传标牌。二十四小时安排专人值班，及时清理打扫场内卫生，防止场外闲杂人员进入场内。

三、其他要求

1、在施工过程中，乙方对工程量等有异议时，需经甲方确认后进行施工，若擅自施工其工程款不予支付，若需变更，乙方需提出书面申请，经甲方书面确认后方可施工。

2、在施工过程中的隐蔽工程，在施工前、施工后均需甲方、监理、审计等单位签字确认并附相关照片资料。

四、商务要求：

1.本工程采用综合单价报价，除非采购人对磋商文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目中只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。采购人未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

供应商报价中相关费用的取费标准按现行文件的最新相关规定执行。

工程量清单综合单价应包括人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。

2.采购人不接受可选择的投标方案和投标报价。任何有选择的或可调的投标方案和投标报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

3.工程量清单投标报价：

3.1投标人须知

（1）应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

（2）工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。

（3）工程量清单报价格式中所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报。

（4）每一项目只允许有一个报价，未填报的单价和合价视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价或合价中。

（5）金额（价格）均应以人民币表示。

（6）工程采购范围：施工图纸及工程量清单范围内所有工程。

（7）工程质量：合格标准。

3.2本工程施工合同采用固定综合单价合同。

3.3投标报价的一般规定：

（1）投标报价采用投标须知前附表所规定的方式。

（2）投标报价为投标人在磋商中提出的各项支付金额的总和。

（3）投标人的投标报价应是完成本采购内容和合同条款上所列采购工程范围及工期的全部工作所需费用总和，各种费用不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

（4）投标人应先到工地踏勘以充分理解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（5）本工程甲方不提供临时供水、供电、临时道路、临时设施、周边关系协调等，由投标人根据现场实际情况综合考虑，包含在综合单价中，中标人不得以此作为工期、费用索赔的条件或结算时追加任何费用的理由。

（6）本次采购范围的所有工程，中标人均应严格按工程量清单及相关规范要求优质选材，合格施工。采购人要求的材料全部为国标产品。凡进入施工场地的材料均由专业监理工程师及采购人驻工地代表签字认可后方可使用。

（7）在施工过程中，如因中标单位违反有关部门的规定而造成的处罚，费用中标单位自行承担。

（8）工程结算时，按照中标人的中标单价和实际完成的工程量据实结算。若发生了清单外的工程量或变更、签证产生的新增工程量，采用以下原则和办法结算：

1）凡工程量清单中有相同或类似的项目或子项时，套用工程量清单报价中已有中标单价；发生主材调整的，按照采购人认可的实际采购价格置换主材价格，其他的均不动。

2）凡工程量清单中没有相同或类似的项目或子项时，报监理、审计单位审核，由发包人认可后作为结算的依据。

3.4工程量清单报价格式：（详见磋商文件附表）。

3.5工程量清单报价须知：

采购人对本次采购工程量清单准确性负责，工程量清单给各投标人价格竞争提供了统一的平台，投标人应按照守法、诚信、合理原则报价，并且承担报价的风险。

规费和税金应按国家、省级或行业建设主管部门的有关规定计算，不得作为竞争性费用。

采购人不接受可选择的投标方案和投标报价。任何有选择的或可调的投标方案和投标报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

4.报价错误的修正

1.如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的唱标一览表与磋商正本有差异，以唱标一览表为准；磋商中的唱标一览表与磋商中明细表内容不一致的，以唱标一览表为准。唱标一览表不一致的，按无效投标处理。

2.如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。单价与总价不一致时，以单价为准。单价有明显小数点错误的除外（以总价为准，修改单价）。

3.调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

- 表-02 建设项目招标控制价汇总表

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 建筑工程 |  |  |  |  |
| 2 | 装饰工程 |  |  |  |  |
| 3 | 安装工程 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

建筑工程：

表-04 单位工程招标控制价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 | 拆除 |  |  |
| 1.2 | 加固 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 48245.84 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 设备费 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五+六 |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 拆除 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称:砖墙 2.拆除方式：人工拆除 3.拆除范围：包含墙体结构层装饰层等全部内容 | m3 | 10.38 |  |  |  |
| 2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:内墙 2.拆除方式：人工拆除 3.拆除范围：拆除至基层 | m2 | 1324.83 |  |  |  |
| 3 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:外墙 2.拆除方式：人工拆除 3.拆除范围：拆除至基层 | m2 | 721.42 |  |  |  |
| 4 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 1.拆除类型:水泥砂浆地面 2.其他:拆除至基层 3.拆除方式：人工拆除 | m2 | 523.57 |  |  |  |
| 5 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:梁 2.抹灰层种类:水泥砂浆 3.其他:拆除至基层 4.拆除方式：人工拆除 | m2 | 56 |  |  |  |
| 6 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称:天棚 | m2 | 547.48 |  |  |  |
| 7 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称:挑檐楼板 2.拆除方式：人工拆除 | m3 | 20.66 |  |  |  |
| 8 | 011607001001 | 刚性层拆除 1.原有屋面做法拆除:屋面面层及保温层 2.拆除方式：人工拆除 | m2 | 180.12 |  |  |  |
| 9 | 011607002001 | 防水层拆除 1.原有屋面防水拆除:屋面SBS防水 2.拆除方式：人工拆除 | m2 | 180.12 |  |  |  |
| 10 | 011601001002 | 零星砖砌体拆除 1.砌体名称:零星砌体 2.拆除方式：人工拆除 | m3 | 62.89 |  |  |  |
| 11 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 1.名称：苇箔隔断 2.拆除方式：人工拆除 | m2 | 124.63 |  |  |  |
| 12 | 011610001001 | 木门拆除 1.拆除方式：人工拆除 2.拆除完成后运送到甲方指定地点 | m2 | 58.2 |  |  |  |
| 13 | 011610001002 | 木窗拆除 1.拆除方式：人工拆除 2.拆除完成后运送到甲方指定地点 | m2 | 42.24 |  |  |  |
| 14 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.拆除方式：人工拆除 2.拆除完成后运送到甲方指定地点 | m2 | 7.68 |  |  |  |
| 15 | 011609001001 | 栏杆拆除 1.拆除方式：人工拆除 2.拆除完成后运送到甲方指定地点 3.栏杆高度：0.9m | m | 47.5 |  |  |  |
| 16 | 011610002002 | 铁防盗窗拆除 1.拆除方式：人工拆除 2.拆除完成后运送到甲方指定地点 | m2 | 20 |  |  |  |
| 17 | 011610002003 | 铁艺大门拆除 1.拆除方式：人工拆除 2.拆除完成后运送到甲方指定地点 | m2 | 14.1 |  |  |  |
|  |  | 加固 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:根据现场情况综合考虑 3.开挖方式：人工开挖 4.弃土运距：综合考虑 | m3 | 406.9 |  |  |  |
| 19 | 010103001002 | 回填方 1.密实度要求:＞0.93 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 235.28 |  |  |  |
| 20 | 010401003005 | 实心砖墙 1.砖强度等级:MU10 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 11.38 |  |  |  |
| 21 | 010401003006 | 实心砖墙 1.砖强度等级:MU10 2.部位：门洞封堵 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 0.36 |  |  |  |
| 22 | 010401003004 | 实心砖墙 1.砖强度等级:MU10 2.墙体类型:女儿墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 6.02 |  |  |  |
| 23 | 010401012001 | 零星砌砖 1.砖强度等级:MU10 2.零星砌砖类型:台阶 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 3.86 |  |  |  |
| 24 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土强度等级：C15 2.垫层厚度：100mm 3.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 0.23 |  |  |  |
| 25 | 010501003005 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C30 2.基础类型：独立基础 3.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 1.5 |  |  |  |
| 26 | 010501002002 | 带形基础 1.部位:原基础加固 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 86.54 |  |  |  |
| 27 | 010501003004 | 独立基础 1.部位:原基础加固 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 3.8 |  |  |  |
| 28 | 010507007002 | 其他构件 1.部位:门洞封堵.混凝土销键 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 1.68 |  |  |  |
| 29 | 011101003002 | 混凝土面凿毛 1.具体部位详见图纸 2.凿毛至密实混凝土 3.凿毛深度6mm 4.刷混凝土界面胶一层 | m2 | 42.4 |  |  |  |
| 30 | 011201004002 | 直形墙双面加固 1.部位:加固部位内外墙 2.找平层砂浆厚度、配合比:M15水泥砂浆 2.厚度：单侧厚为35mm | m2 | 2096.25 |  |  |  |
| 31 | 010503002003 | 矩形梁加大截面加固 1.混凝土强度等级:C30无收缩混凝土 2.类型：加固梁 3.水泥浆等界面剂处理原混凝土表面 4.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 4.98 |  |  |  |
| 32 | 010502001003 | 矩形柱加大截面加固 1.混凝土强度等级:C30无收缩混凝土 2.类型：加固柱 3.水泥浆等界面剂处理原混凝土表面 4.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 4.82 |  |  |  |
| 33 | 010505003004 | 叠合板加固 1.混凝土强度等级:C30无收缩混凝土 2.厚度：50mm 3.水泥浆等界面剂处理原混凝土表面 4.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 21.33 |  |  |  |
| 34 | 010503002004 | 矩形梁 1.类型：新建梁 2.混凝土强度等级:C30无收缩混凝土 3.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 5.31 |  |  |  |
| 35 | 010502002002 | 构造柱 1.类型：构造柱 2.混凝土强度等级:C30无收缩混凝土 3.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 6.93 |  |  |  |
| 36 | 010505003005 | 悬挑板 1.混凝土强度等级:C30无收缩混凝土 2.厚度：100mm 3.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 11.76 |  |  |  |
| 37 | 010505003006 | 平板 1.部位：房间破损楼板修复 2.混凝土强度等级:C30无收缩混凝土 3.厚度：150mm 4.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 4.43 |  |  |  |
| 38 | 010507005002 | 压顶 1.混凝土强度等级:C30无收缩混凝土 2.部位：女儿墙压顶 3.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 2.98 |  |  |  |
| 39 | 010608002001 | 金属构件除锈 1.部位：钢筋 2.裸露钢筋除锈，刷阻锈剂 | t | 3.36 |  |  |  |
| 40 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤10mm | t | 23.57 |  |  |  |
| 41 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤18mm | t | 6.23 |  |  |  |
| 42 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤25mm | t | 3.8 |  |  |  |
| 43 | 010515011003 | 植筋 1.钢筋种类、规格:HRB400≤Φ10mm | 根 | 1155 |  |  |  |
| 44 | 010515011004 | 植筋 1.钢筋种类、规格:HRB400≤Φ16mm | 根 | 24 |  |  |  |
| 45 | 010516003002 | 机械连接 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:直径≤φ20 | 个 | 204 |  |  |  |
| 46 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:钢拉杆、Φ16mm | t | 0.89 |  |  |  |
| 47 | 011615001003 | 开孔（打洞） 1.部位:楼板、梁、柱 2.钻孔规格：14mm 3.备注：含孔洞灌高强无收缩灌浆料或结构胶 | 个 | 727 |  |  |  |
| 48 | 011615001004 | 开孔（打洞） 1.部位:砖墙 2.钻孔规格：8mm | 个 | 1084 |  |  |  |
| 49 | 010802003001 | 钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸:M0921、M1121 2.门框、扇材质:成品钢质防火保温门 | m2 | 67.9 |  |  |  |
| 50 | 010807001003 | 金属窗 1.框、扇材质:断桥铝合金窗 2.玻璃品种：65型铝合金双层中空保温窗 3.其他:按甲方要求设置限位器 | m2 | 49.92 |  |  |  |
| 51 | 010902003002 | 水泥砂浆屋面 1.部位：水泥砂浆屋面 2.做法：L13J1屋105 1）20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2）0.4厚聚乙烯膜一层 3）4mm厚改性沥青防水卷材热熔粘贴一层 4）30厚C20细石混凝土找平层 5）保温层采用50厚B1挤塑聚苯板8.20厚 6）1:2.5水泥砂浆找平层 7）最薄处30厚找坡2％找坡层：1:6水泥憎水形膨胀珍珠岩 8）屋面板 | m2 | 180.12 |  |  |  |
| 52 | 010902004002 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格:塑料排水管、Φ110mm 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料雨水口、落水斗 | m | 82.4 |  |  |  |
| 53 | 011001003004 | 保温隔热墙面 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚岩棉板 2.做法：参图集 | m2 | 713.68 |  |  |  |
| 54 | 011001003005 | 保温隔热墙面 1.材质：500宽岩棉防火隔离带 2.部位：女儿墙 | m2 | 34.7 |  |  |  |
| 55 | 011202003002 | 柱、梁面砂浆找平 1.部位：走廊挑梁 2.砂浆种类：25厚环氧树脂类聚合物砂浆 | m2 | 21.25 |  |  |  |
| 56 | 01B001 | 碳纤维布 1.部位：屋面板 2.树脂粘贴 3.待碳纤维布施工完成后，用15mm厚M10水泥砂浆防护 详见图纸说明（完成本工作的措施项目均包含在报价中，自行考虑） | m2 | 304.95 |  |  |  |
| 57 | 01B003 | 垃圾外运 1.运距：综合考虑 2.方式：人工清运 3.范围：拆除产生的垃圾及原有建筑物周围垃圾 包含二次倒运 本项目所产生的措施费用均包含在综合单价中 | 项 | 1 |  |  |  |
| 58 | 01B004 | 二次倒运 1.名称：材料倒运 2.方式：人工倒运 3.运距：综合考虑 | 项 | 1 |  |  |  |
| 59 | 040204002002 | 路面恢复 1.块料品种、规格:水泥花砖 2.基层：100mm厚混凝土垫层 做法同原有路面 | m2 | 57.5 |  |  |  |
| 60 | 011107002001 | 台阶 1.名称：台阶（L13J1台5） 2.做法:1）8-12厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 2）20厚1:3干硬性水泥砂浆 3）素水泥浆一道 4）60厚C15混凝土台阶 5）300厚3:7灰土 6）素土夯实 | m2 | 19.87 |  |  |  |
| 61 | 010507001001 | 散水 1名称：散水（L13J1散1） 2.面层材料种类、厚度：60厚混凝土面层 3.混凝土强度等级:C20 4.垫层：150厚3:7灰土夯实 5.底部：素土夯实，向外坡4% | m2 | 39.87 |  |  |  |
| 62 | 010103004002 | 竣工清理 | m3 | 2081.73 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-06 工程量清单综合单价分析表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 1.砌体名称:砖墙 2.拆除方式：人工拆除 3.拆除范围：包含墙体结构层装饰层等全部内容 | m3 | 10.38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-1-32 | 拆除整砖墙 | m3 | 10.38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:内墙 2.拆除方式：人工拆除 3.拆除范围：拆除至基层 | m2 | 1324.83 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-1-88 | 铲除墙面抹灰层 水泥砂浆 | m2 | 1324.83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011604002003 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:外墙 2.拆除方式：人工拆除 3.拆除范围：拆除至基层 | m2 | 721.42 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-1-88 | 铲除墙面抹灰层 水泥砂浆 | m2 | 721.42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 1.拆除类型:水泥砂浆地面 2.其他:拆除至基层 3.拆除方式：人工拆除 | m2 | 523.57 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-1-39 | 拆除水泥砂浆面层 | m2 | 523.57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 1.拆除部位:梁 2.抹灰层种类:水泥砂浆 3.其他:拆除至基层 4.拆除方式：人工拆除 | m2 | 56 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-1-88 | 铲除墙面抹灰层 水泥砂浆 | m2 | 56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011608002001 | 铲除涂料面 1.铲除部位名称:天棚 | m2 | 547.48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-1-81 | 铲除天棚抹灰 | m2 | 547.48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 1.构件名称:挑檐楼板 2.拆除方式：人工拆除 | m3 | 20.66 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-1-63换 | 拆除钢筋混凝土 | m3 | 20.66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011607001001 | 刚性层拆除 1.原有屋面做法拆除:屋面面层及保温层 2.拆除方式：人工拆除 | m2 | 180.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-1-39 | 拆除水泥砂浆面层 | m2 | 180.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-1-28 | 屋面保温层拆除 | m2 | 180.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011607002001 | 防水层拆除 1.原有屋面防水拆除:屋面SBS防水 2.拆除方式：人工拆除 | m2 | 180.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-1-24 | 屋面卷材防水层铲除 屋面 | m2 | 180.12 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011601001002 | 零星砖砌体拆除 1.砌体名称:零星砌体 2.拆除方式：人工拆除 | m3 | 62.89 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-1-38换 | 拆除零星砌体 | m3 | 62.89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 1.名称：苇箔隔断 2.拆除方式：人工拆除 | m2 | 124.63 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-1-84 | 拆除隔断 轻质隔断 | m2 | 124.63 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011610001001 | 木门拆除 1.拆除方式：人工拆除 2.拆除完成后运送到甲方指定地点 | m2 | 58.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-1-48 | 拆除普通木门窗(框外围面积) 3m2以内 | 樘(座) | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011610001002 | 木窗拆除 1.拆除方式：人工拆除 2.拆除完成后运送到甲方指定地点 | m2 | 42.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-1-48 | 拆除普通木门窗(框外围面积) 3m2以内 | 樘(座) | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.拆除方式：人工拆除 2.拆除完成后运送到甲方指定地点 | m2 | 7.68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-1-55 | 拆除铝合金门窗 | m2 | 7.68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011609001001 | 栏杆拆除 1.拆除方式：人工拆除 2.拆除完成后运送到甲方指定地点 3.栏杆高度：0.9m | m | 47.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-1-72 | 拆除铁栏杆 | m2 | 42.75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011610002002 | 铁防盗窗拆除 1.拆除方式：人工拆除 2.拆除完成后运送到甲方指定地点 | m2 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-1-57 | 铁防盗窗拆除 | m2 | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011610002003 | 铁艺大门拆除 1.拆除方式：人工拆除 2.拆除完成后运送到甲方指定地点 | m2 | 14.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-1-72 | 拆除钢栏杆 | m2 | 14.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010101003002 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:根据现场情况综合考虑 3.开挖方式：人工开挖 4.弃土运距：综合考虑 | m3 | 406.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-1 | 人工挖一般土方 普通土 基深≤2m | 10m3 | 40.69 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2-26 | 人工运土方 运距≤20m | 10m3 | 40.69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010103001002 | 回填方 1.密实度要求:＞0.93 2.填方材料品种:原土回填 | m3 | 235.28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-11 | 人工夯填槽坑 | 10m3 | 23.528 |  |  |  |  |  |  |
|  | 04090047 | 黏土 | m3 | 235.28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010401003005 | 实心砖墙 1.砖强度等级:MU10 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 11.38 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-1-7换 | M5.0混合砂浆实心砖墙 厚240mm 换为【混合砂浆 M10.0】 | 10m3 | 1.138 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 010401003006 | 实心砖墙 1.砖强度等级:MU10 2.部位：门洞封堵 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 0.36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-1-7换 | M5.0混合砂浆实心砖墙 厚240mm 换为【混合砂浆 M10.0】 | 10m3 | 0.036 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 010401003004 | 实心砖墙 1.砖强度等级:MU10 2.墙体类型:女儿墙 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 6.02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-1-7换 | M5.0混合砂浆实心砖墙 厚240mm 换为【混合砂浆 M10.0】 | 10m3 | 0.602 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 010401012001 | 零星砌砖 1.砖强度等级:MU10 2.零星砌砖类型:台阶 3.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 | m3 | 3.86 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-1-21换 | M5.0混合砂浆贴砌砖墙 厚53mm 换为【混合砂浆 M10.0】 | 10m3 | 0.386 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 010501001001 | 垫层 1.混凝土强度等级：C15 2.垫层厚度：100mm 3.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 0.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-28 | C15无筋混凝土垫层 | 10m3 | 0.023 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-3-10换 | 泵送混凝土 基础 泵车 | 10m3 | 0.40097 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 010501003005 | 独立基础 1.混凝土强度等级:C30 2.基础类型：独立基础 3.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-1-6 | C30混凝土独立基础 | 10m3 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-3-10换 | 泵送混凝土 基础 泵车 | 10m3 | 1.23725 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 010501002002 | 带形基础 1.部位:原基础加固 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 86.54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-1-4 | C30混凝土带型基础 | 10m3 | 8.654 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 010501003004 | 独立基础 1.部位:原基础加固 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 3.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-1-6 | C30混凝土独立基础 | 10m3 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 010507007002 | 其他构件 1.部位:门洞封堵.混凝土销键 2.混凝土强度等级:C30 3.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 1.68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-1-51 | C30小型构件 | 10m3 | 0.168 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011101003002 | 混凝土面凿毛 1.具体部位详见图纸 2.凿毛至密实混凝土 3.凿毛深度6mm 4.刷混凝土界面胶一层 | m2 | 42.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-1-68 | 混凝土及水泥砂浆面凿毛 | m2 | 42.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14-4-16 | 乳液界面剂 涂敷 | 10m2 | 4.24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011201004002 | 直形墙双面加固 1.部位:加固部位内外墙 2.找平层砂浆厚度、配合比:M15水泥砂浆 2.厚度：单侧厚为35mm | m2 | 2096.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-1-4换 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 混凝土墙(砌块墙) 换为【水泥砂浆M15.0】 | 10m2 | 209.625 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-1-16 *20 | 水泥砂浆 抹灰层每增减1mm 单价*20 换为【水泥砂浆M15.0】 | 10m2 | 209.625 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 010503002003 | 矩形梁加大截面加固 1.混凝土强度等级:C30无收缩混凝土 2.类型：加固梁 3.水泥浆等界面剂处理原混凝土表面 4.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-1-19 | C30框架梁、连续梁 | 10m3 | 0.498 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-3-12 | 泵送混凝土 柱、墙、梁、板 泵车 | 10m3 | 0.498 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补子目3 | 灌浆料 | m3 | 4.98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 010502001003 | 矩形柱加大截面加固 1.混凝土强度等级:C30无收缩混凝土 2.类型：加固柱 3.水泥浆等界面剂处理原混凝土表面 4.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 4.82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-1-14 | C30矩形柱 | 10m3 | 0.482 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-3-12 | 泵送混凝土 柱、墙、梁、板 泵车 | 10m3 | 0.482 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补子目3 | 灌浆料 | m3 | 4.82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 010505003004 | 叠合板加固 1.混凝土强度等级:C30无收缩混凝土 2.厚度：50mm 3.水泥浆等界面剂处理原混凝土表面 4.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 21.33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-1-33 | C30平板 | 10m3 | 2.133 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-3-12 | 泵送混凝土 柱、墙、梁、板 泵车 | 10m3 | 2.133 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补子目3 | 灌浆料 | m3 | 21.33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 010503002004 | 矩形梁 1.类型：新建梁 2.混凝土强度等级:C30无收缩混凝土 3.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 5.31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-1-19 | C30框架梁、连续梁 | 10m3 | 0.531 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-3-12 | 泵送混凝土 柱、墙、梁、板 泵车 | 10m3 | 0.531 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补子目3 | 灌浆料 | m3 | 5.31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 010502002002 | 构造柱 1.类型：构造柱 2.混凝土强度等级:C30无收缩混凝土 3.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 6.93 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-1-17 | C20现浇混凝土 构造柱 | 10m3 | 0.693 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-3-12 | 泵送混凝土 柱、墙、梁、板 泵车 | 10m3 | 0.693 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补子目3 | 灌浆料 | m3 | 6.93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 010505003005 | 悬挑板 1.混凝土强度等级:C30无收缩混凝土 2.厚度：100mm 3.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 11.76 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-1-33 | C30平板 | 10m3 | 1.176 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-3-12 | 泵送混凝土 柱、墙、梁、板 泵车 | 10m3 | 1.176 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补子目3 | 灌浆料 | m3 | 11.76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 010505003006 | 平板 1.部位：房间破损楼板修复 2.混凝土强度等级:C30无收缩混凝土 3.厚度：150mm 4.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-1-33 | C30平板 | 10m3 | 0.443 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-3-12 | 泵送混凝土 柱、墙、梁、板 泵车 | 10m3 | 0.443 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补子目3 | 灌浆料 | m3 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 010507005002 | 压顶 1.混凝土强度等级:C30无收缩混凝土 2.部位：女儿墙压顶 3.泵送费用均包含在综合单价中 | m3 | 2.98 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-1-21换 | C20圈梁及压顶 换为【C30现浇混凝土 碎石＜20】 | 10m3 | 0.298 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-3-14 | 泵送混凝土 其他构件 泵车 | 10m3 | 0.298 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补子目3 | 灌浆料 | m3 | 2.98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 010608002001 | 金属构件除锈 1.部位：钢筋 2.裸露钢筋除锈，刷阻锈剂 | t | 3.36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-3-1 | 金属结构手工除锈 | t | 3.36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14-2-32 | 红丹防锈漆一遍 金属构件 | t | 3.36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤10mm | t | 23.57 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-4-5 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ10 | t | 23.57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤18mm | t | 6.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-4-6 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ18 | t | 6.23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:HRB400Φ≤25mm | t | 3.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-4-7 | 现浇构件钢筋HRB335（HRB400）≤φ25 | t | 3.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 010515011003 | 植筋 1.钢筋种类、规格:HRB400≤Φ10mm | 根 | 1155 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-4-78 | 植筋≤φ10 | 10根 | 115.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 010515011004 | 植筋 1.钢筋种类、规格:HRB400≤Φ16mm | 根 | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-4-79 | 植筋≤φ16 | 10根 | 2.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 010516003002 | 机械连接 1.连接方式:电渣压力焊 2.规格:直径≤φ20 | 个 | 204 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-4-60 | 电渣压力焊接头φ20 | 10个 | 20.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:钢拉杆、Φ16mm | t | 0.89 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6-5-15 | 十字型屋架钢支撑安装 | t | 0.89 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z33000075 | 柱间钢支撑 | t | 0.89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 011615001003 | 开孔（打洞） 1.部位:楼板、梁、柱 2.钻孔规格：14mm 3.备注：含孔洞灌高强无收缩灌浆料或结构胶 | 个 | 727 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借补2 | 钻孔直径（mm以内） 63 | 个 | 727 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 011615001004 | 开孔（打洞） 1.部位:砖墙 2.钻孔规格：8mm | 个 | 1084 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借补7 | 钻孔直径（mm以内） 63 | 个 | 1084 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 010802003001 | 钢质防火门 1.门代号及洞口尺寸:M0921、M1121 2.门框、扇材质:成品钢质防火保温门 | m2 | 67.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-2-7 | 钢质防火门 | 10m2 | 6.79 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 010807001003 | 金属窗 1.框、扇材质:断桥铝合金窗 2.玻璃品种：65型铝合金双层中空保温窗 3.其他:按甲方要求设置限位器 | m2 | 49.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8-7-1 | 铝合金推拉窗 | 10m2 | 4.992 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 010902003002 | 水泥砂浆屋面 1.部位：水泥砂浆屋面 2.做法：L13J1屋105 1）20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2）0.4厚聚乙烯膜一层 3）4mm厚改性沥青防水卷材热熔粘贴一层 4）30厚C20细石混凝土找平层 5）保温层采用50厚B1挤塑聚苯板8.20厚 6）1:2.5水泥砂浆找平层 7）最薄处30厚找坡2％找坡层：1:6水泥憎水形膨胀珍珠岩 8）屋面板 | m2 | 180.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-67换 | 水泥砂浆二次抹压 厚20mm 换为【水泥抹灰砂浆1:2.5】 | 10m2 | 18.012 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-10 | 改性沥青卷材热熔法 一层 平面 | 10m2 | 18.012 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-65换 | 细石混凝土 厚40mm 实际厚度(mm):30 | 10m2 | 18.012 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-1-19换 | 混凝土板上保温 聚合物砂浆满粘聚苯保温板 换为【聚苯乙烯泡沫板δ50】 | 10m2 | 18.012 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11-1-2 | 水泥砂浆 在填充材料上 20mm | 10m2 | 18.012 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 010902004002 | 屋面排水管 1.排水管品种、规格:塑料排水管、Φ110mm 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:塑料雨水口、落水斗 | m | 82.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-3-10 | 塑料管排水 水落管φ≤110mm | 10m | 8.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-3-13 | 塑料管排水 落水斗 | 10个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-3-15 | 塑料管排水 落水口 | 10个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 011001003004 | 保温隔热墙面 1.保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚岩棉板 2.做法：参图集 | m2 | 713.68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-1-47 | 立面保温 粘结剂满粘聚苯保温板 | 10m2 | 71.368 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 011001003005 | 保温隔热墙面 1.材质：500宽岩棉防火隔离带 2.部位：女儿墙 | m2 | 34.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-1-47换 | 立面保温 粘结剂满粘聚苯保温板 换为【岩棉板】 | 10m2 | 3.47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 011202003002 | 柱、梁面砂浆找平 1.部位：走廊挑梁 2.砂浆种类：25厚环氧树脂类聚合物砂浆 | m2 | 21.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9-2-52换 | 聚合物水泥防水涂料 厚1mm 立面 换为【聚合物砂浆粉】 | 10m2 | 2.125 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 01B001 | 碳纤维布 1.部位：屋面板 2.树脂粘贴 3.待碳纤维布施工完成后，用15mm厚M10水泥砂浆防护 详见图纸说明（完成本工作的措施项目均包含在报价中，自行考虑） | m2 | 304.95 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补子目4 | 碳纤维布加固 | m2 | 304.95 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 01B003 | 垃圾外运 1.运距：综合考虑 2.方式：人工清运 3.范围：拆除产生的垃圾及原有建筑物周围垃圾 包含二次倒运 本项目所产生的措施费用均包含在综合单价中 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补子目1 | 垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 01B004 | 二次倒运 1.名称：材料倒运 2.方式：人工倒运 3.运距：综合考虑 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补子目2 | 二次倒运 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 040204002002 | 路面恢复 1.块料品种、规格:水泥花砖 2.基层：100mm厚混凝土垫层 做法同原有路面 | m2 | 57.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-28 | C15无筋混凝土垫层 | 10m3 | 0.575 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借2-4-7 | 人行道块料铺设 干硬性水泥砂浆垫层 普通型砖 | 100m2 | 0.575 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z36000193@1 | 水泥花砖250×250×50 | m2 | 58.65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 011107002001 | 台阶 1.名称：台阶（L13J1台5） 2.做法:1）8-12厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 2）20厚1:3干硬性水泥砂浆 3）素水泥浆一道 4）60厚C15混凝土台阶 5）300厚3:7灰土 6）素土夯实 | m2 | 19.87 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-2 | 3:7灰土垫层 机械碾压 | 10m3 | 0.5961 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11-3-43换 | 地板砖 台阶 水泥砂浆 换为【地板砖800×800】 | 10m2 | 1.987 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 010507001001 | 散水 1名称：散水（L13J1散1） 2.面层材料种类、厚度：60厚混凝土面层 3.混凝土强度等级:C20 4.垫层：150厚3:7灰土夯实 5.底部：素土夯实，向外坡4% | m2 | 39.87 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16-6-80 | 混凝土散水 3:7灰土垫层 | 10m2 | 3.987 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 010103004002 | 竣工清理 | m3 | 2081.73 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-4-3 | 平整场地及其他 竣工清理 | 10m3 | 208.173 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-07 措施项目清单计价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施项目 |  |
| 2 | 单价措施项目 |  |
| 合 计 |  |  |

表-08 总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夜间施工费 | 省人工费 |  |  |  |
| 2 | 二次搬运费 | 省人工费 |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 |  |  |  |

表-09 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701002001 | 外脚手架 1.搭设方式:双排钢管脚手架 2.搭设高度:15m以下 3.脚手架材质:钢管 | m2 | 714.82 |  |  |  |
| 2 | 011702001001 | 基础加大截面模板 1.基础类型:带型基础 | m2 | 432.72 |  |  |  |
| 3 | 011702001002 | 基础加大截面模板 1.基础类型:独立基础 | m2 | 2.37 |  |  |  |
| 4 | 011702001003 | 基础 1.基础类型:独立基础 | m2 | 8.29 |  |  |  |
| 5 | 011702006002 | 梁加大截面加固模板 | m2 | 56 |  |  |  |
| 6 | 011702003001 | 构造柱模板 | m2 | 66.03 |  |  |  |
| 7 | 011702006001 | 矩形梁模板 | m2 | 60.27 |  |  |  |
| 8 | 011702023001 | 悬挑板模板 1.构件类型:挑檐 | m2 | 108.12 |  |  |  |
| 9 | 011702016001 | 平板 1.部位：房间破损楼板修复 | m2 | 29.54 |  |  |  |
| 10 | 011702025001 | 其它现浇构件 女儿墙压顶模板 | m2 | 25.6 |  |  |  |
| 11 | AB290 | 密目网 | m2 | 123.9 |  |  |  |
| 12 | 01B002 | 安全网 | m2 | 818.92 |  |  |  |
| 13 | 011703001001 | 垂直运输 1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构加固 | m2 | 603.33 |  |  |  |
| 14 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式起重机 | 台次 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-10 措施项目清单综合单价分析表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |  |
| 1 | 011701002001 | 外脚手架 1.搭设方式:双排钢管脚手架 2.搭设高度:15m以下 3.脚手架材质:钢管 | m2 | 714.82 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17-1-9 | 双排外钢管脚手架≤15m | 10m2 | 71.482 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011702001001 | 基础加大截面模板 1.基础类型:带型基础 | m2 | 432.72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18-1-11 | 带形基础（有梁式）钢筋混凝土复合木模板木支撑 | 10m2 | 43.272 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011702001002 | 基础加大截面模板 1.基础类型:独立基础 | m2 | 2.37 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18-1-15 | 独立基础钢筋混凝土复合木模板木支撑 | 10m2 | 0.237 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011702001003 | 基础 1.基础类型:独立基础 | m2 | 8.29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18-1-15 | 独立基础钢筋混凝土复合木模板木支撑 | 10m2 | 0.829 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011702006002 | 梁加大截面加固模板 | m2 | 56 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借01-4-102 | 抗震加固混凝土外跨圈梁 钢模板 | m2 | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011702003001 | 构造柱模板 | m2 | 66.03 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18-1-41 | 构造柱复合木模板木支撑 | 10m2 | 6.603 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011702006001 | 矩形梁模板 | m2 | 60.27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18-1-57 | 矩形梁复合木模板对拉螺栓木支撑 | 10m2 | 6.027 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011702023001 | 悬挑板模板 1.构件类型:挑檐 | m2 | 108.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18-1-98 | 平板组合钢模板钢支撑 | 10m2 | 10.812 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011702016001 | 平板 1.部位：房间破损楼板修复 | m2 | 29.54 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18-1-101 | 平板复合木模板木支撑 | 10m2 | 2.954 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011702025001 | 其它现浇构件 女儿墙压顶模板 | m2 | 25.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18-1-116 | 压顶木模板木支撑 | 10m3 | 0.298 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AB290 | 密目网 | m2 | 123.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17-6-6 | 密目网垂直封闭 | 10m2 | 12.39 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 01B002 | 安全网 | m2 | 818.92 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17-6-1 | 立挂式安全网 | 10m2 | 81.892 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011703001001 | 垂直运输 1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混结构加固 | m2 | 603.33 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19-1-15 | 檐高≤20m砖混结构垂直运输 标准层建筑面积≤1000m2 | 10m2 | 60.333 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 1.机械设备名称:履带式起重机 | 台次 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19-3-39 | 履带式起重机场外运输 | 台次 | 1 |  |  |  |  |  |  |

表-11 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 48245.84 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 4 | 计日工 |  |  | 详见计日工表 |
| 5 | 采购保管费 |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

表-11-1 暂列金额明细表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 48245.84 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合 计 |  |  | 48245.84 |  |

表-11-3 专业工程暂估价表

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

表-11-4 特殊项目暂估价表

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计算单位 | 计算方法 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

表-12 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 2.34 |  |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.56 |  |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.65 |  |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.92 |  |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 |  |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.21 |  |
| 1.4 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.27 |  |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.09 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表-13 材料汇总表

| 序号 | 材料编码 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价格 |  | 定额价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程造价信息价 | 市场询价 |  |
| 1 | 01010027 | 钢筋HRB335≤φ10 | t | 24.04 |  |  |  |
| 2 | 01010029 | 钢筋HRB335≤φ18 | t | 6.48 |  |  |  |
| 3 | 01010033 | 钢筋HRB335≤φ25 | t | 3.95 |  |  |  |
| 4 | 01010073 | 钢筋≤φ10 | t | 0.46 |  |  |  |
| 5 | 01010089 | 钢筋≤φ16 | t | 0.02 |  |  |  |
| 6 | 01010133 | 螺纹钢筋φ20 | kg | 49.92 |  |  |  |
| 7 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 606.15 |  |  |  |
| 8 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 13.63 |  |  |  |
| 9 | 01030049 | 镀锌低碳钢丝22# | kg | 263.5 |  |  |  |
| 10 | 02090013 | 塑料薄膜 | m2 | 491.87 |  |  |  |
| 11 | 02190009 | 尼龙帽 | 个 | 22.3 |  |  |  |
| 12 | 02270019 | 棉纱 | kg | 0.29 |  |  |  |
| 13 | 02270025 | 破布 | kg | 9.74 |  |  |  |
| 14 | 02270047 | 阻燃毛毡 | m2 | 97.99 |  |  |  |
| 15 | 02330005 | 草袋 | m2 | 27.44 |  |  |  |
| 16 | 03010001 | 地脚 | 个 | 248.6 |  |  |  |
| 17 | 03010365 | 对拉螺栓 | kg | 0.28 |  |  |  |
| 18 | 03010751 | 塑料保温螺栓 | 套 | 4580.09 |  |  |  |
| 19 | 03010795 | 膨胀螺栓M8 | 套 | 248.6 |  |  |  |
| 20 | 03055 | 模板材 | m3 | 0.15 |  |  |  |
| 21 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 0.25 |  |  |  |
| 22 | 03110173 | 钢丝刷子 | 把 | 9.74 |  |  |  |
| 23 | 03110175 | 砂布 | 张 | 98.78 |  |  |  |
| 24 | 03130107 | 电焊条E4303 φ3.2 | kg | 91.55 |  |  |  |
| 25 | 03130813 | 合金钢钻头 | 个 | 39.29 |  |  |  |
| 26 | 03130825 | 合金钻头 | 个 | 22.15 |  |  |  |
| 27 | 03150055 | 支撑钢管及扣件 | kg | 51.91 |  |  |  |
| 28 | 03150139 | 圆钉 | kg | 198.48 |  |  |  |
| 29 | 03150903 | 铁件 | kg | 126.14 |  |  |  |
| 30 | 04010017 | 白水泥 | kg | 3.07 |  |  |  |
| 31 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 23.87 |  |  |  |
| 32 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 88.16 |  |  |  |
| 33 | 04030033 | 天然砂细砂 | m3 | 0.23 |  |  |  |
| 34 | 04090015 | 石灰 | t | 3.32 |  |  |  |
| 35 | 04090019 | 石英粉 | kg | 35.51 |  |  |  |
| 36 | 04090047 | 黏土 | m3 | 249.29 |  |  |  |
| 37 | 04130001 | 烧结煤矸石普通砖240×115×53 | 千块 | 11.93 |  |  |  |
| 38 | 05010029 | 圆木 | m3 | 0 |  |  |  |
| 39 | 05010033 | 枕木 | m3 | 0.08 |  |  |  |
| 40 | 05030007 | 模板材 | m3 | 0.44 |  |  |  |
| 41 | 05030009 | 二等板方材 | m3 | 0 |  |  |  |
| 42 | 05030051 | 垫木 | m3 | 0 |  |  |  |
| 43 | 07000009 | 地板砖800×800防滑 | m2 | 30.29 |  |  |  |
| 44 | 09000015 | 锯成材 | m3 | 16.59 |  |  |  |
| 45 | 11030013 | 钢质防火门 | m2 | 66.71 |  |  |  |
| 46 | 11090009 | 铝合金双层中空保温窗 | m2 | 47.24 |  |  |  |
| 47 | 13030 | 机油15# | kg | 30.4 |  |  |  |
| 48 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 62.66 |  |  |  |
| 49 | 13310005 | 石油沥青10# | kg | 18.37 |  |  |  |
| 50 | 13330005 | SBS防水卷材 | m2 | 208.28 |  |  |  |
| 51 | 13350003 | SBS弹性沥青防水胶 | kg | 52.09 |  |  |  |
| 52 | 13350019 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 10.77 |  |  |  |
| 53 | 13350027 | 密封油膏 | kg | 26.21 |  |  |  |
| 54 | 13410001 | 嵌缝料 | kg | 5.27 |  |  |  |
| 55 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 6.98 |  |  |  |
| 56 | 14350013 | 发泡剂750mL | 支 | 10.48 |  |  |  |
| 57 | 14350025 | 隔离剂 | kg | 76 |  |  |  |
| 58 | 14390041 | 液化石油气 | kg | 48.62 |  |  |  |
| 59 | 14410017 | 玻璃胶310g | 支 | 25.06 |  |  |  |
| 60 | 14410051 | SHZ植筋胶泥 | kg | 12.25 |  |  |  |
| 61 | 14410105 | 保温板粘结剂 | kg | 2883.51 |  |  |  |
| 62 | 14410123 | 乳液界面剂 | kg | 10.6 |  |  |  |
| 63 | 14716 | 元钉 | kg | 4.09 |  |  |  |
| 64 | 15010003 | 石棉(六级) | kg | 0.9 |  |  |  |
| 65 | 15030003 | 500宽岩棉防火隔离带δ50 | m2 | 35.39 |  |  |  |
| 66 | 15130007 | 聚苯乙烯泡沫板δ50 | m2 | 183.72 |  |  |  |
| 67 | 15130007 | 岩棉板δ50 | m2 | 727.95 |  |  |  |
| 68 | 15530001 | 聚合物砂浆粉 | kg | 1014.68 |  |  |  |
| 69 | 17010057 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 134.56 |  |  |  |
| 70 | 17250167 | 塑料水落管(成品)φ≤110mm | m | 86.52 |  |  |  |
| 71 | 18090019 | 塑料弯头45°φ≤110mm(成品) | 个 | 8.24 |  |  |  |
| 72 | 18090021 | 塑料落水口(成品) | 个 | 10.1 |  |  |  |
| 73 | 18210005 | 伸缩节φ≤110mm | 个 | 22.25 |  |  |  |
| 74 | 18250003 | 塑料管卡子 | 个 | 50.43 |  |  |  |
| 75 | 18250019 | 塑料管卡子110 | 个 | 10 |  |  |  |
| 76 | 18290003 | 塑料套管 | 套 | 9.64 |  |  |  |
| 77 | 26005 | 棉纱头 | kg | 30.4 |  |  |  |
| 78 | 26178 | 合金钢钻头 | 个 | 275.22 |  |  |  |
| 79 | 26369 | 电 | kw.h | 412.93 |  |  |  |
| 80 | 26371 | 水 | m3 | 15.2 |  |  |  |
| 81 | 27030 | 零星卡具 | kg | 3.58 |  |  |  |
| 82 | 27048 | 钢模板 | kg | 14.62 |  |  |  |
| 83 | 27056 | 钢支撑 | kg | 4.2 |  |  |  |
| 84 | 33090003 | 塑料落水斗(成品) | 个 | 10.2 |  |  |  |
| 85 | 34050003 | 草板纸80# | 张 | 212.2 |  |  |  |
| 86 | 34090043 | 电渣 | kg | 45.49 |  |  |  |
| 87 | 34110003 | 水 | m3 | 113.05 |  |  |  |
| 88 | 34110009 | 电 | kW·h | 65.95 |  |  |  |
| 89 | 34110019 | 木柴 | kg | 11.44 |  |  |  |
| 90 | 35010005 | 复合木模板 | m2 | 579.41 |  |  |  |
| 91 | 35010021 | 组合钢模板 | kg | 79.67 |  |  |  |
| 92 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 11.52 |  |  |  |
| 93 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 103.66 |  |  |  |
| 94 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 13.45 |  |  |  |
| 95 | 35020013 | 零星卡具 | kg | 32.25 |  |  |  |
| 96 | 35030019 | 木脚手板△=5cm | m3 | 1.44 |  |  |  |
| 97 | 35030029 | 底座 | 个 | 4.31 |  |  |  |
| 98 | 35050001 | 安全网 | m2 | 262.71 |  |  |  |
| 99 | 35050003 | 密目网 | m2 | 147.66 |  |  |  |
| 100 | 80150009 | 石油沥青玛蹄脂 | m3 | 0.07 |  |  |  |
| 101 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 12.74 |  |  |  |
| 102 | BCCLF0@1 | 二次倒运材料费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 103 | BCCLF1@1 | 垃圾外运材料费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 104 | BCCLF2 | 灌浆料材料费 | m3 | 50.78 |  |  |  |
| 105 | BCCLF3 | 灌浆料材料费 | 元 | 11.76 |  |  |  |
| 106 | BCCLF4 | 碳纤维布加固材料费 | m2 | 304.95 |  |  |  |
| 107 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -16.95 |  |  |  |
| 108 | 80210003 | C15现浇混凝土碎石＜40 | m3 | 6.04 |  |  |  |
| 109 | 80210009 | C20现浇混凝土碎石＜31.5 | m3 | 6.84 |  |  |  |
| 110 | 80210011 | C20现浇混凝土碎石＜40 | m3 | 2.42 |  |  |  |
| 111 | 80210021 | C30现浇混凝土碎石＜20 | m3 | 42.6 |  |  |  |
| 112 | 80210023 | C30现浇混凝土碎石＜31.5 | m3 | 15.15 |  |  |  |
| 113 | 80210025 | C30现浇混凝土碎石＜40 | m3 | 92.76 |  |  |  |
| 114 | 80210077 | 细石混凝土C20 | m3 | 5.46 |  |  |  |
| 115 | 80010049 | 预拌地面砂浆(干拌)DSM15 | m3 | 1.77 |  |  |  |
| 116 | 33000075 | 柱间钢支撑 | t | 0.89 |  |  |  |
| 117 | 36000193 | 水泥花砖250×250×50 | m2 | 58.65 |  |  |  |

表-14 单位工程人机汇总表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 市场价 | 定额价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合工日(建筑) |  | 工日 | 416.02 |  |  |
| 2 | 综合工日(建筑) |  | 工日 | 456.77 |  |  |
| 3 | 综合工日(土建) |  | 工日 | 1394.13 |  |  |
| 4 | 综合工日(土建) |  | 工日 | 2.48 |  |  |
| 5 | 综合工日(装饰) |  | 工日 | 481.91 |  |  |
| 6 | 综合工日(市政) |  | 工日 | 5.73 |  |  |
| 7 | 碳纤维布加固人工费 |  | 元 | 304.95 |  |  |
| 二 | 机械 |  |  |  |  |  |
| 1 | 回程费占人材机费 |  | 元 | 965.95 |  |  |
| 2 | 机械费调整 |  | 元 | -2.1 |  |  |
| 3 | 载货汽车6t |  | 台班 | 0.22 |  |  |
| 4 | 电动空气压缩机0.9/min |  | 台班 | 22.92 |  |  |
| 5 | 风镐 |  | 台班 | 32.75 |  |  |
| 6 | 履带式推土机 | 75kW | 台班 | 0.06 |  |  |
| 7 | 平地机 | 120kW | 台班 | 0.03 |  |  |
| 8 | 钢轮内燃压路机 | 15t | 台班 | 0.09 |  |  |
| 9 | 电动夯实机 | 250N·m | 台班 | 0.56 |  |  |
| 10 | 履带式起重机 | 50t | 台班 | 0.5 |  |  |
| 11 | 轮胎式起重机 | 20t | 台班 | 0.28 |  |  |
| 12 | 汽车式起重机 | 16t | 台班 | 0.34 |  |  |
| 13 | 自升式塔式起重机 | 600kN·m | 台班 | 20.1 |  |  |
| 14 | 载重汽车 | 6t | 台班 | 2.79 |  |  |
| 15 | 平板拖车组 | 60t | 台班 | 1 |  |  |
| 16 | 电动单筒快速卷扬机 | 20kN | 台班 | 33.5 |  |  |
| 17 | 电动单筒慢速卷扬机 | 50kN | 台班 | 9 |  |  |
| 18 | 混凝土输送泵车 | 70m3/h | 台班 | 0.37 |  |  |
| 19 | 混凝土输送泵 | 60m3/h | 台班 | 0.08 |  |  |
| 20 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 15.17 |  |  |
| 21 | 干混砂浆罐式搅拌机 |  | 台班 | 0.06 |  |  |
| 22 | 混凝土振捣器 | 平板式 | 台班 | 2.35 |  |  |
| 23 | 混凝土振捣器 | 平板式 | 台班 | 0.02 |  |  |
| 24 | 混凝土振捣器 | 插入式 | 台班 | 8.6 |  |  |
| 25 | 混凝土振捣器 | 插入式 | 台班 | 0.09 |  |  |
| 26 | 钢筋切断机 | 40mm | 台班 | 9.43 |  |  |
| 27 | 钢筋弯曲机 | 40mm | 台班 | 8.27 |  |  |
| 28 | 木工圆锯机 | 500mm | 台班 | 5.12 |  |  |
| 29 | 木工双面压刨床 | 600mm | 台班 | 0.79 |  |  |
| 30 | 石料切割机 |  | 台班 | 1 |  |  |
| 31 | 交流弧焊机 | 32kV·A | 台班 | 3.52 |  |  |
| 32 | 对焊机 | 75kV·A | 台班 | 0.79 |  |  |
| 33 | 电渣焊机 | 1000A | 台班 | 3.61 |  |  |

装饰工程

表-04 单位工程招标控制价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 11795.77 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 设备费 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五+六 |  |  |  |

表-05 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面 1.部位2,3层室内楼面 2.做法参L13J1地201 1）8-10厚面砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 3）最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 4）素水泥浆一道 5）混凝土楼板 | m2 | 307.2 |  |  |  |
| 2 | 011102003003 | 块料楼地面 1.部位：1层室内地面 2.做法参L13J1地201 1）8-10厚面砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 3）最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 4）素水泥浆一道 5）60厚C15混凝土垫层 6）150厚3:7灰土 7）素土夯实 | m2 | 153.6 |  |  |  |
| 3 | 011102003002 | 块料楼地面 1.部位：走廊及楼梯间楼面 2.做法参L13J1地201 1）8-10厚防滑面砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 3）最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 4）素水泥浆一道 5）混凝土楼板 | m2 | 86.98 |  |  |  |
| 4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子要求:二遍 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍 5.做法参L13J1内墙5 | m2 | 1424.83 |  |  |  |
| 5 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.5厚1：3水泥砂浆打底 3.3厚1：2水泥砂浆找平 | m2 | 547.5 |  |  |  |
| 6 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:顶棚 2.腻子种类:成品腻子 3.做法:刮腻子墙面,参L 13J顶2 4.刮腻子要求:满刮二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍 | m2 | 547.48 |  |  |  |
| 7 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 1.涂料外墙面，参13J1外墙8 2.9厚1：3水泥砂浆 3.6厚1：2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.涂饰底层中间涂料 6.涂饰面层涂饰两层 | m2 | 713.68 |  |  |  |
| 8 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.面砖踢脚线 2.做法参L13J1踢3,高120mm 3.刷专用界面剂一道 4.9厚1：3水泥砂浆 5.6厚1：2水泥砂浆抹面压光 6.素水泥砂浆一道 7.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 8.5-7厚面砖，水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝 | m2 | 70.94 |  |  |  |
| 9 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.名称：走廊不锈钢栏杆 2.高度：1100mm | m | 48.5 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-06 工程量清单综合单价分析表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |  |
| 1 | 011102003001 | 块料楼地面 1.部位2,3层室内楼面 2.做法参L13J1地201 1）8-10厚面砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 3）最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 4）素水泥浆一道 5）混凝土楼板 | m2 | 307.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11-3-37 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm | 10m2 | 30.72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011102003003 | 块料楼地面 1.部位：1层室内地面 2.做法参L13J1地201 1）8-10厚面砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 3）最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 4）素水泥浆一道 5）60厚C15混凝土垫层 6）150厚3:7灰土 7）素土夯实 | m2 | 153.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11-3-37 | 楼地面 干硬性水泥砂浆 周长≤3200mm | 10m2 | 15.36 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-1 | 3:7灰土垫层 机械振动 | 10m3 | 2.304 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-1-28 | C15无筋混凝土垫层 | 10m3 | 0.9216 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011102003002 | 块料楼地面 1.部位：走廊及楼梯间楼面 2.做法参L13J1地201 1）8-10厚防滑面砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 3）最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 4）素水泥浆一道 5）混凝土楼板 | m2 | 86.98 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11-3-31 | 楼地面 水泥砂浆 周长≤3200mm | 10m2 | 8.698 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子要求:二遍 4.涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆三遍 5.做法参L13J1内墙5 | m2 | 1424.83 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14-4-9 | 满刮成品腻子 内墙抹灰面 二遍 | 10m2 | 142.483 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-7 + 14-3-11 | 室内乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 实际室内乳胶漆遍数(遍):3 | 10m2 | 142.483 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011301001001 | 天棚抹灰 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.5厚1：3水泥砂浆打底 3.3厚1：2水泥砂浆找平 | m2 | 547.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-1-2 | 混凝土面天棚 水泥砂浆（厚度5+3mm） | 10m2 | 54.75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 1.喷刷涂料部位:顶棚 2.腻子种类:成品腻子 3.做法:刮腻子墙面,参L 13J顶2 4.刮腻子要求:满刮二遍 5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍 | m2 | 547.48 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14-4-11 | 满刮成品腻子 天棚抹灰面 二遍 | 10m2 | 54.748 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-9 + 14-3-13 | 室内乳胶漆二遍 天棚 实际室内乳胶漆遍数(遍):3 | 10m2 | 54.748 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 1.涂料外墙面，参13J1外墙8 2.9厚1：3水泥砂浆 3.6厚1：2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.涂饰底层中间涂料 6.涂饰面层涂饰两层 | m2 | 713.68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14-3-15 + 14-3-18 | 室外乳胶漆二遍 墙、柱面 光面 实际室外乳胶漆遍数(遍):3 | 10m2 | 71.368 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-1-3 | 水泥砂浆(厚9+6mm) 砖墙 | 10m2 | 71.368 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-1-73 | 立面保温 墙面耐碱纤维网格布 一层布 | 10m2 | 71.368 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14-4-18 | 干粉界面剂 光面 | 10m2 | 71.368 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011105003001 | 块料踢脚线 1.面砖踢脚线 2.做法参L13J1踢3,高120mm 3.刷专用界面剂一道 4.9厚1：3水泥砂浆 5.6厚1：2水泥砂浆抹面压光 6.素水泥砂浆一道 7.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 8.5-7厚面砖，水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝 | m2 | 70.94 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14-4-16 | 乳液界面剂 涂敷 | 10m2 | 7.094 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11-3-45 | 地板砖 踢脚板 直线形 水泥砂浆 | 10m2 | 7.094 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 1.名称：走廊不锈钢栏杆 2.高度：1100mm | m | 48.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15-3-3换 | 不锈钢管扶手 不锈钢栏杆 | 10m | 4.85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-07 措施项目清单计价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施项目 |  |
| 2 | 单价措施项目 |  |
| 合 计 |  |  |

表-08 总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夜间施工费 | 省人工费 |  |  |  |
| 2 | 二次搬运费 | 省人工费 |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 省直接费 |  |  |  |

表-09 单价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 011701006001 | 满堂脚手架 1.搭设方式:满堂钢管脚手架 2.搭设高度:3.6m以下 | m2 | 547.5 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-10 措施项目清单综合单价分析表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |  |
| 1 | 011701006001 | 满堂脚手架 1.搭设方式:满堂钢管脚手架 2.搭设高度:3.6m以下 | m2 | 547.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17-3-3 | 满堂钢管脚手架基本层 | 10m2 | 54.75 |  |  |  |  |  |  |

表-11 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 11795.77 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 4 | 计日工 |  |  | 详见计日工表 |
| 5 | 采购保管费 |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

表-11-1 暂列金额明细表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 11795.77 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合 计 |  |  | 11795.77 |  |

表-12 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 2.34 |  |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.12 |  |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.1 |  |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.59 |  |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 |  |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.21 |  |
| 1.4 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.27 |  |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.09 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表-13 材料汇总表

| 序号 | 材料编码 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价格 |  | 定额价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程造价信息价 | 市场询价 |  |
| 1 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 160.64 | 6.11 |  | 6.32 |
| 2 | 02270003 | 白布 | m2 | 1.45 | 6.59 |  | 5.89 |
| 3 | 02270019 | 棉纱 | kg | 6.54 | 6.62 |  | 6.95 |
| 4 | 03110143 | 石料切割锯片 | 片 | 2.01 | 17.68 |  | 66.97 |
| 5 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 1113.06 | 1.72 |  | 0.44 |
| 6 | 03110183 | 砂纸 | 张 | 328.49 | 1.72 |  | 0.44 |
| 7 | 03150139 | 圆钉 | kg | 15.6 | 7.2 |  | 4.67 |
| 8 | 04010017 | 白水泥 | kg | 66.35 | 1.38 |  | 0.69 |
| 9 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 1.09 | 520 |  | 460.18 |
| 10 | 04010019 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | t | 13.93 | 520 |  | 460.18 |
| 11 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 2.36 | 300 |  | 189.81 |
| 12 | 04030003 | 黄砂(过筛中砂) | m3 | 34.07 | 300 |  | 189.81 |
| 13 | 04090015 | 石灰 | t | 5.71 | 360 |  | 369.75 |
| 14 | 04090047 | 黏土 | m3 | 27.03 | 31 |  | 20.83 |
| 15 | 07000007 | 地板砖600×600 | m2 | 72.36 | 70 |  | 65.78 |
| 16 | 07000009 | 地板砖800×800 | m2 | 474.62 | 75 |  | 94.54 |
| 17 | 07000009 | 地板砖800×800防滑砖 | m2 | 89.59 | 80 |  | 94.54 |
| 18 | 09270003 | 耐碱纤维网格布 | m2 | 785.05 | 3.2 |  | 1.6 |
| 19 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 1624.31 | 8 |  | 11.59 |
| 20 | 13010065 | 成品腻子 | kg | 624.13 | 8 |  | 11.59 |
| 21 | 13030053 | 乳胶漆 | kg | 1146.83 | 18 |  | 15.37 |
| 22 | 13050015 | 红丹防锈漆 | kg | 4.76 | 15.8 |  | 14.25 |
| 23 | 14050005 | 油漆溶剂油 | kg | 0.55 | 10.33 |  | 4.96 |
| 24 | 14350017 | 粉状界面剂 | kg | 1070.52 | 1.38 |  | 2.47 |
| 25 | 14410003 | 108胶 | kg | 425.64 | 3.15 |  | 2.04 |
| 26 | 14410123 | 乳液界面剂 | kg | 17.74 | 3.54 |  | 2.05 |
| 27 | 17010057 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 14.24 | 24.46 |  | 15.29 |
| 28 | 17050003 | 不锈钢管φ32×1.5 | m | 276.11 | 26 |  | 22.75 |
| 29 | 34090017 | 锯末 | m3 | 3.29 | 7.56 |  | 17.27 |
| 30 | 34110003 | 水 | m3 | 24.97 | 6.8 |  | 5.87 |
| 31 | 34110003 | 水 | m3 | 15.01 | 6.8 |  | 5.87 |
| 32 | 35020001 | 回转扣件 | 个 | 2.62 | 8.75 |  | 5.53 |
| 33 | 35020003 | 直角扣件 | 个 | 8.31 | 7.78 |  | 5.38 |
| 34 | 35020005 | 对接扣件 | 个 | 2.39 | 7.78 |  | 4.73 |
| 35 | 35030019 | 木脚手板△=5cm | m3 | 0.83 | 2189.26 |  | 1725.66 |
| 36 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -1.42 |  |  | 1 |
| 37 | 80210003 | C15现浇混凝土碎石＜40 | m3 | 9.31 | 540 |  | 436.89 |

表-14 单位工程人机汇总表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 市场价 | 定额价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合工日(土建) |  | 工日 | 102.97 |  |  |
| 2 | 综合工日(装饰) |  | 工日 | 616.52 |  |  |
| 二 | 机械 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动夯实机 | 250N·m | 台班 | 1.06 |  |  |
| 2 | 载重汽车 | 6t | 台班 | 4.05 |  |  |
| 3 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 2.73 |  |  |
| 4 | 混凝土振捣器 | 平板式 | 台班 | 0.76 |  |  |
| 5 | 管子切断机 | 150mm | 台班 | 4.61 |  |  |
| 6 | 石料切割机 |  | 台班 | 9.34 |  |  |
| 7 | 交流弧焊机 | 32kV·A | 台班 | 0.73 |  |  |

安装工程

表-04 单位工程招标控制价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：材料暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 3423.9 |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 设备费 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 招标控制价合计=一+二+三+四+五+六 |  |  |  |

表-05 分部分项工程量清单与计价表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 | 03B001 | 拆除线路 1.名称:拆除线路及原有灯具 2.垃圾外运运距综合考虑 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:组合式配电箱 2.型号:1AL 3.安装方式：距地1.5明装 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 030404032001 | 端子箱 端子箱 1.名称:等电位端子箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 031002003001 | 套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 3 |  |  |  |
| 5 | 030412001001 | 普通灯具 1、名称：壁装LED灯 2、规格：1X15W 3、安装方式：距地2.5 | 套 | 4 |  |  |  |
| 6 | 030412001002 | 普通灯具 1、名称：单管LED灯 2、规格：1X18W 3、安装方式：吸顶安装 | 套 | 60 |  |  |  |
| 7 | 030412001003 | 普通灯具 1、名称：吸顶灯 2、规格：1X15W 3、安装方式：吸顶安装 | 套 | 21 |  |  |  |
| 8 | 030404034001 | 照明开关 1、名称：单联单控开关 2、规格、型号：250V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 | 030404034002 | 照明开关 1、名称：双联单控开关 2、规格、型号：250V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 9 |  |  |  |
| 10 | 040801029001 | 照明开关 1、名称：四联单控开关 2、规格、型号：250V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 6 |  |  |  |
| 11 | 030404034003 | 照明开关 1、名称：人体感应控制开关 2、规格、型号：250V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 3 |  |  |  |
| 12 | 030404035001 | 插座 1、名称：暗装单相二级加三级插座 250V 10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 63 |  |  |  |
| 13 | 030404035002 | 插座 1、名称：单相三级安全形插座 2、规格、型号：220V 16A 3、安装方式：距地1.8 | 个 | 9 |  |  |  |
| 14 | 030404035003 | 插座 1、名称：单相三级安全形插座 2、规格、型号：220V 16A 3、安装方式：距地0.3 | 个 | 3 |  |  |  |
| 15 | 030411006001 | 接线盒 1、名称：接线盒 2、安装方式：暗装 | 个 | 35 |  |  |  |
| 16 | 030411004001 | 配线 1、名称：铜芯电线 2、规格、型号：WDZ-BYJ2.5mm2 | m | 1000 |  |  |  |
| 17 | 030411004002 | 配线 1、名称：铜芯电线 2、规格、型号：WDZ-BYJ4mm2 | m | 1800 |  |  |  |
| 18 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV22-4*5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 20 |  |  |  |
| 19 | 030411001001 | 配管 1、名称：sc管 2、规格、型号：DN70 | m | 1 |  |  |  |
| 20 | 030411001002 | 配管 1、名称：sc管 2、规格、型号：DN32 | m | 20 |  |  |  |
| 21 | 030411001003 | 配管 1、名称：sc管 2、规格、型号：DN20 | m | 873.99 |  |  |  |
| 22 | 030411002001 | 线槽 1.名称:剔槽、补槽 2.备注：包含测位、划线、切割、剔除、清理、填补. | m | 810 |  |  |  |
| 23 | 030409002001 | 接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 | m | 112.01 |  |  |  |
| 24 | 030409003001 | 避雷引下线 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物主筋引下，不小于2根Φ16钢筋 | m | 88 |  |  |  |
| 25 | 030409005001 | 避雷网 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10mm | m | 112.01 |  |  |  |
| 26 | 031001007001 | 钢塑管 1、安装部位：室外给水 2、材质：衬塑镀锌钢管 3、规格：DN25 4、连接方式：螺纹连接 5.备注：刷银粉漆两遍 | m | 8 |  |  |  |
| 27 | 031001007002 | 钢塑管 1、安装部位：室外给水 2、材质：衬塑镀锌钢管 3、规格：DN32 4、连接方式：螺纹连接 5.备注：刷银粉漆两遍 | m | 8 |  |  |  |
| 28 | 031003013001 | 水表 1、安装部分：室外 2、规格、型号：DN32 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 031003001001 | 螺纹阀门 1、名称：洗手池上水嘴 2、型号：DN20，原有水龙头更换 | 个 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-06 工程量清单综合单价分析表

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |  |
| 1 | 03B001 | 拆除线路 1.名称:拆除线路及原有灯具 2.垃圾外运运距综合考虑 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补子目1 | 拆除线路及原有灯具 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:组合式配电箱 2.型号:1AL 3.安装方式：距地1.5明装 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-2-80 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长≤1.5m | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充主材002 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长≤1.5m | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404032001 | 端子箱 端子箱 1.名称:等电位端子箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-4-16 | 端子箱安装 户内 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z55000021@1 | 端子箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031002003001 | 套管 1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-11-69 | 刚性防水套管制作 介质管道≤DN50 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z17000131 | 无缝钢管D89×4 | m | 1.272 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030412001001 | 普通灯具 1、名称：壁装LED灯 2、规格：1X15W 3、安装方式：距地2.5 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-14-12 | 一般壁灯 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z25000011@11 | 成套灯具壁装led灯 | 套 | 4.04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030412001002 | 普通灯具 1、名称：单管LED灯 2、规格：1X18W 3、安装方式：吸顶安装 | 套 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-14-10 | 防水吊灯 | 套 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z25000011@12 | 成套灯具单管 | 套 | 60.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030412001003 | 普通灯具 1、名称：吸顶灯 2、规格：1X15W 3、安装方式：吸顶安装 | 套 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-14-6 | 方型吸顶灯 矩型罩 | 套 | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z25000011@13 | 成套灯具方形矩形灯具 | 套 | 21.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030404034001 | 照明开关 1、名称：单联单控开关 2、规格、型号：250V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-14-351 | 跷板暗开关(单控) 单联 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z26000011@4 | 照明开关单联 | 只 | 3.06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404034002 | 照明开关 1、名称：双联单控开关 2、规格、型号：250V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-14-352 | 跷板暗开关(单控) 双联 | 套 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z26000011@2 | 双联开关250V 10A | 只 | 9.18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 040801029001 | 照明开关 1、名称：四联单控开关 2、规格、型号：250V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 借10-4-108 | 板式开关暗装 四联 | 10套 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z26000057 | 扳把暗装四联开关 | 套 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z28000005 | 绝缘导线 | m | 4.584 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404034003 | 照明开关 1、名称：人体感应控制开关 2、规格、型号：250V 10A 3、安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-14-366 | 声控延时开关 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z26000007@3 | 开关 | 套 | 3.06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030404035001 | 插座 1、名称：暗装单相二级加三级插座 250V 10A 3、安装方式：暗装 | 个 | 63 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-14-381 | 暗插座≤15A 单相 | 套 | 63 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z26000029@1 | 普通五孔安全型插座插座250V 10A | 套 | 64.26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030404035002 | 插座 1、名称：单相三级安全形插座 2、规格、型号：220V 16A 3、安装方式：距地1.8 | 个 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-14-385 | 暗插座30A 单相带接地 | 套 | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z26000029@6 | 成套插座单相带接地30A | 套 | 9.18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030404035003 | 插座 1、名称：单相三级安全形插座 2、规格、型号：220V 16A 3、安装方式：距地0.3 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-14-385 | 暗插座30A 单相带接地 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z26000029@7 | 成套插座柜式空调插座 | 套 | 3.06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030411006001 | 接线盒 1、名称：接线盒 2、安装方式：暗装 | 个 | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-12-232 | 暗装 接线盒 | 10个 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z29000137 | 接线盒 | 个 | 35.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030411004001 | 配线 1、名称：铜芯电线 2、规格、型号：WDZ-BYJ2.5mm2 | m | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-13-5 | 照明管内穿线 铜芯截面≤2.5mm2 | 100m单线 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z28000055@1 | 绝缘电线WDZ-BYJ2.5mm2 | m | 1160 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030411004002 | 配线 1、名称：铜芯电线 2、规格、型号：WDZ-BYJ4mm2 | m | 1800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-13-25 | 动力管内穿线 铜芯截面≤4mm2 | 100m单线 | 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z28000055@2 | 绝缘电线WDZ-BYJ4mm2 | m | 1890 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV22-4*5 3.敷设方式、部位:穿管敷设 | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-9-155 *1.15 | 铜芯电力电缆其它敷设 截面≤240mm2 单价*1.15 | 100m | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z28000079@1 | 电缆截面240mm2 | m | 20.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030411001001 | 配管 1、名称：sc管 2、规格、型号：DN70 | m | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-12-77 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN70内 | 100m | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z17000019@8 | 焊接钢管公称口径70mm | m | 1.05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030411001002 | 配管 1、名称：sc管 2、规格、型号：DN32 | m | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-12-74 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN32内 | 100m | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z17000019@9 | 焊接钢管公称口径32mm | m | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030411001003 | 配管 1、名称：sc管 2、规格、型号：DN20 | m | 873.99 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-12-72 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN20内 | 100m | 8.7399 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z17000019@10 | 焊接钢管公称口径20mm | m | 917.6895 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030411002001 | 线槽 1.名称:剔槽、补槽 2.备注：包含测位、划线、切割、剔除、清理、填补. | m | 810 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-12-243 | 墙体剔槽配管DN50内 | 10m | 81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030409002001 | 接地母线 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4 | m | 112.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-10-64 | 接地母线敷设 砖、混结构暗敷设截面≤200mm2 | 10m | 11.201 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z27000025@1 | 接地母线截面200mm2 | m | 117.6105 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030409003001 | 避雷引下线 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑物主筋引下，不小于2根Φ16钢筋 | m | 88 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-10-43 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | 10m | 8.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030409005001 | 避雷网 1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10mm | m | 112.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-10-48 | 避雷网安装 沿女儿墙支架敷设 | 10m | 11.201 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z27000017 | 镀锌避雷线 | m | 117.6105 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 031001007001 | 钢塑管 1、安装部位：室外给水 2、材质：衬塑镀锌钢管 3、规格：DN25 4、连接方式：螺纹连接 5.备注：刷银粉漆两遍 | m | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-1-441 | 室内钢塑复合管(螺纹连接)≤DN25 | 10m | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-2-22 | 管道刷银粉漆 第一遍 | 10m2 | 0.0847 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-2-23 | 管道刷银粉漆 增一遍 | 10m2 | 0.0847 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z17000321@1 | 衬塑镀锌钢管DN25 | m | 7.928 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z18000079@1 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件DN25 | 个 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z13000003 | 银粉漆 | kg | 0.1101 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 031001007002 | 钢塑管 1、安装部位：室外给水 2、材质：衬塑镀锌钢管 3、规格：DN32 4、连接方式：螺纹连接 5.备注：刷银粉漆两遍 | m | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-1-442 | 室内钢塑复合管(螺纹连接)≤DN32 | 10m | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-2-22 | 管道刷银粉漆 第一遍 | 10m2 | 0.10656 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-2-23 | 管道刷银粉漆 增一遍 | 10m2 | 0.10656 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z13000003 | 银粉漆 | kg | 0.1385 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z17000321@2 | 衬塑镀锌钢管DN32 | m | 7.928 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z18000079@2 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32 | 个 | 7.864 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 031003013001 | 水表 1、安装部分：室外 2、规格、型号：DN32 3、连接形式：螺纹连接 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-5-292 | 普通水表安装(螺纹连接)≤DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z24000003@1 | 螺纹水表DN50 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 031003001001 | 螺纹阀门 1、名称：洗手池上水嘴 2、型号：DN20，原有水龙头更换 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-6-82 | 水龙头安装 DN20 | 10个 | 0.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Z03000103@1 | 水嘴DN20 | 个 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-07 措施项目清单计价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施项目 |  |
| 2 | 单价措施项目 |  |
| 合 计 |  |  |

表-08 总价措施项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夜间施工费 | 省人工费 |  |  |  |
| 2 | 二次搬运费 | 省人工费 |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工增加费 | 省人工费 |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护费 | 省人工费 |  |  |  |

表-11 其他项目清单与计价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 3423.9 | 详见暂列金额表 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 4 | 计日工 |  |  | 详见计日工表 |
| 5 | 采购保管费 |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  | 详见总承包服务费、采购保管费表 |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

表-11-1 暂列金额明细表

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 | 3423.9 | 一般可按分部分项工程费的10%~15%估列 |
| 合 计 |  |  | 3423.9 |  |

表-12 规费、税金项目清单与计价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 2.34 |  |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.29 |  |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.59 |  |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.76 |  |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 1.52 |  |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.21 |  |
| 1.4 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.27 |  |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 | 0.09 |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 | 9 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表-13 材料汇总表

| 序号 | 材料编码 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价格 |  | 定额价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程造价信息价 | 市场询价 |  |
| 1 | 01030007 | 钢丝φ1.6 | kg | 2.7 |  |  |  |
| 2 | 01030025 | 镀锌低碳钢丝8# | kg | 0.11 |  |  |  |
| 3 | 01030043 | 镀锌低碳钢丝14#～16# | kg | 24.99 |  |  |  |
| 4 | 01030051 | 镀锌低碳钢丝18#～22# | kg | 0.12 |  |  |  |
| 5 | 01030067 | 镀锌低碳钢丝φ1.4 | kg | 0.06 |  |  |  |
| 6 | 01090005 | 圆钢φ5.5～9.0 | kg | 8.8 |  |  |  |
| 7 | 01090009 | 圆钢≤φ10 | kg | 7.91 |  |  |  |
| 8 | 01130019 | 扁钢≤59 | kg | 2.7 |  |  |  |
| 9 | 01130029 | 镀锌扁钢-25×4 | kg | 1.5 |  |  |  |
| 10 | 01210004 | 角钢(综合) | kg | 2 |  |  |  |
| 11 | 01290183 | 热轧厚钢板δ8.0～15.0 | kg | 0.06 |  |  |  |
| 12 | 01290191 | 热轧厚钢板δ10～20 | kg | 11.79 |  |  |  |
| 13 | 01290237 | 钢垫板δ1～2 | kg | 0.45 |  |  |  |
| 14 | 01530019 | 封铅(含铅65%、锡35%) | kg | 0.09 |  |  |  |
| 15 | 02010007 | 橡胶板δ1～3 | kg | 0.01 |  |  |  |
| 16 | 02070015 | 橡胶垫δ2 | m2 | 0.02 |  |  |  |
| 17 | 02190037 | 塑料胀塞φ6～8 | 个 | 127.7 |  |  |  |
| 18 | 02270001 | 白布 | kg | 1.28 |  |  |  |
| 19 | 02270021 | 棉纱头 | kg | 7.7 |  |  |  |
| 20 | 02270025 | 破布 | kg | 1.68 |  |  |  |
| 21 | 03010063 | 木螺钉M4×50 | 10个 | 0.12 |  |  |  |
| 22 | 03010075 | 木螺钉M4×40 | 个 | 184.68 |  |  |  |
| 23 | 03010089 | 木螺钉M(2～4)×(6～65) | 个 | 291.2 |  |  |  |
| 24 | 03010463 | 精制镀锌六角带帽螺栓M10×100内 | 套 | 13.92 |  |  |  |
| 25 | 03010511 | 六角螺栓 | kg | 0.01 |  |  |  |
| 26 | 03010851 | 镀锌膨胀螺栓M10×80 | 套 | 12.24 |  |  |  |
| 27 | 03010907 | 镀锌锁紧螺母DN(15～20)×3 | 个 | 77.88 |  |  |  |
| 28 | 03110115 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 0.12 |  |  |  |
| 29 | 03110123 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.97 |  |  |  |
| 30 | 03110123 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.16 |  |  |  |
| 31 | 03110161 | 合金钢锯片φ200 | 片 | 16.2 |  |  |  |
| 32 | 03110167 | 钢锯条 | 条 | 35.92 |  |  |  |
| 33 | 03110171 | 锯条(各种规格) | 根 | 1.41 |  |  |  |
| 34 | 03110173 | 钢丝刷子 | 把 | 1.78 |  |  |  |
| 35 | 03110181 | 铁砂布0#～2# | 张 | 3.5 |  |  |  |
| 36 | 03130115 | 电焊条J422 φ3.2 | kg | 10.68 |  |  |  |
| 37 | 03130117 | 电焊条J422 φ4.0 | kg | 17.36 |  |  |  |
| 38 | 03130133 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 1.16 |  |  |  |
| 39 | 03130515 | 焊锡 | kg | 4.4 |  |  |  |
| 40 | 03130517 | 焊锡膏 | kg | 0.28 |  |  |  |
| 41 | 03130833 | 冲击钻头φ6～8 | 个 | 0.83 |  |  |  |
| 42 | 03130837 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.11 |  |  |  |
| 43 | 04010021 | 普通硅酸盐水泥42.5MPa | kg | 1244.97 |  |  |  |
| 44 | 04030035 | 河砂 | m3 | 2.19 |  |  |  |
| 45 | 05230001 | 圆木台(63～138)×22 | 块 | 6.3 |  |  |  |
| 46 | 13010025 | 酚醛清漆(各色) | kg | 0.45 |  |  |  |
| 47 | 13010031 | 酚醛调和漆 | kg | 0.39 |  |  |  |
| 48 | 13010107 | 沥青清漆L01 | kg | 0.56 |  |  |  |
| 49 | 13050005 | 防锈漆C53-1 | kg | 12.34 |  |  |  |
| 50 | 13050013 | 酚醛防锈漆(各色) | kg | 0.14 |  |  |  |
| 51 | 13050029 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.05 |  |  |  |
| 52 | 13350045 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m | 29.67 |  |  |  |
| 53 | 14030013 | 汽油70#～90# | kg | 0.06 |  |  |  |
| 54 | 14030017 | 汽油92#～95# | kg | 16.04 |  |  |  |
| 55 | 14030021 | 溶剂汽油 | kg | 0.05 |  |  |  |
| 56 | 14030023 | 溶剂汽油200# | kg | 5.19 |  |  |  |
| 57 | 14070001 | 铅油 | kg | 7.49 |  |  |  |
| 58 | 14070011 | 机油 | kg | 0.36 |  |  |  |
| 59 | 14090001 | 电力复合脂 | kg | 1.23 |  |  |  |
| 60 | 14330025 | 硬酯酸(一级) | kg | 0.02 |  |  |  |
| 61 | 14390001 | 氧气 | m3 | 3.23 |  |  |  |
| 62 | 14390005 | 乙炔气 | kg | 1.08 |  |  |  |
| 63 | 14430027 | 自粘性橡胶带20mm×5m | 卷 | 0.45 |  |  |  |
| 64 | 17010023 | 焊接钢管DN20 | m | 0.02 |  |  |  |
| 65 | 17250019 | 塑料软管 | kg | 0.54 |  |  |  |
| 66 | 17270035 | 橡胶软管DN20 | m | 0.01 |  |  |  |
| 67 | 18250245 | 热镀锌管箍DN50 | 个 | 1.01 |  |  |  |
| 68 | 19000011 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 0.01 |  |  |  |
| 69 | 24110005 | 弹簧压力表Y-100 0～1.6MPa | 块 | 0 |  |  |  |
| 70 | 24590013 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0 |  |  |  |
| 71 | 27150003 | 瓷接头(双) | 个 | 21.63 |  |  |  |
| 72 | 27170021 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 16.9 |  |  |  |
| 73 | 28010039 | 镀锡裸铜绞线10mm2 | m | 1.5 |  |  |  |
| 74 | 28030023 | 铜芯塑料绝缘电线BV-2.5mm2 | m | 161.81 |  |  |  |
| 75 | 28030025 | 铜芯塑料绝缘电线BV-4mm2 | m | 5.5 |  |  |  |
| 76 | 28030065 | 铜芯橡皮花线BXH2×16/0.15mm2 | m | 1.5 |  |  |  |
| 77 | 28030103 | 塑料绝缘线BV-2.5mm2 | m | 20.01 |  |  |  |
| 78 | 29060021 | 塑料护口钢管用20 | 个 | 360.08 |  |  |  |
| 79 | 29060023 | 塑料护口钢管用15～20 | 个 | 77.88 |  |  |  |
| 80 | 29060027 | 塑料护口钢管用32 | 个 | 3.09 |  |  |  |
| 81 | 29060033 | 塑料护口钢管用70 | 个 | 0.15 |  |  |  |
| 82 | 29060073 | 镀锌电缆卡子3×100 | 套 | 4.92 |  |  |  |
| 83 | 29060077 | 镀锌扁钢卡子25×4 | kg | 15.57 |  |  |  |
| 84 | 29090011 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 6.09 |  |  |  |
| 85 | 29090037 | 铜接线端子20A | 个 | 25.38 |  |  |  |
| 86 | 29250045 | 电缆吊挂3×100 | 套 | 1.43 |  |  |  |
| 87 | 33010037 | 镀锌扁钢支架40×3 | kg | 31.36 |  |  |  |
| 88 | 34090061 | 塑料圆台 | 块 | 63 |  |  |  |
| 89 | 34110003 | 水 | m3 | 0.05 |  |  |  |
| 90 | 34110009 | 电 | kW·h | 364.6 |  |  |  |
| 91 | 34130005 | 标志牌(塑料扁形) | 个 | 1.38 |  |  |  |
| 92 | 88000053 | 其他材料费 | 元 | 99.51 |  |  |  |
| 93 | 03000103 | 水嘴DN20 | 个 | 1.01 |  |  |  |
| 94 | 13000003 | 银粉漆 | kg | 0.25 |  |  |  |
| 95 | 17000019 | 焊接钢管公称口径20mm | m | 917.69 |  |  |  |
| 96 | 17000019 | 焊接钢管公称口径70mm | m | 1.05 |  |  |  |
| 97 | 17000019 | 焊接钢管公称口径32mm | m | 21 |  |  |  |
| 98 | 17000131 | 无缝钢管D89×4 | m | 1.27 |  |  |  |
| 99 | 17000321 | 衬塑镀锌钢管DN25 | m | 7.93 |  |  |  |
| 100 | 17000321 | 衬塑镀锌钢管DN32 | m | 7.93 |  |  |  |
| 101 | 18000079 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件DN25 | 个 | 9.12 |  |  |  |
| 102 | 18000079 | 给水室内钢塑复合管螺纹管件DN32 | 个 | 7.86 |  |  |  |
| 103 | 24000003 | 螺纹水表DN50 | 个 | 1 |  |  |  |
| 104 | 25000011 | 成套灯具壁装led灯 | 套 | 4.04 |  |  |  |
| 105 | 25000011 | 成套灯具单管 | 套 | 60.6 |  |  |  |
| 106 | 25000011 | 成套灯具方形矩形灯具 | 套 | 21.21 |  |  |  |
| 107 | 26000007 | 开关 | 套 | 3.06 |  |  |  |
| 108 | 26000011 | 双联开关250V 10A | 只 | 9.18 |  |  |  |
| 109 | 26000011 | 照明开关单联 | 只 | 3.06 |  |  |  |
| 110 | 26000029 | 普通五孔安全型插座插座250V 10A | 套 | 64.26 |  |  |  |
| 111 | 26000029 | 成套插座单相带接地30A | 套 | 9.18 |  |  |  |
| 112 | 26000029 | 成套插座柜式空调插座 | 套 | 3.06 |  |  |  |
| 113 | 26000057 | 扳把暗装四联开关 | 套 | 6.12 |  |  |  |
| 114 | 27000017 | 镀锌避雷线 | m | 117.61 |  |  |  |
| 115 | 27000025 | 接地母线截面200mm2 | m | 117.61 |  |  |  |
| 116 | 28000005 | 绝缘导线 | m | 4.58 |  |  |  |
| 117 | 28000055 | 绝缘电线WDZ-BYJ2.5mm2 | m | 1160 |  |  |  |
| 118 | 28000055 | 绝缘电线WDZ-BYJ4mm2 | m | 1890 |  |  |  |
| 119 | 28000079 | 电缆截面240mm2 | m | 20.2 |  |  |  |
| 120 | 29000137 | 接线盒 | 个 | 35.7 |  |  |  |
| 121 | 55000021 | 端子箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 122 | 补充主材002 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长≤1.5m | 台 | 3 |  |  |  |

表-13-1 工程设备汇总表

| 序号 | 名称,规格,型号 | 单位 | 数量 | 品牌/厂家 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

表-14 单位工程人机汇总表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 市场价 | 定额价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合工日(安装) |  | 工日 | 164.05 |  |  |
| 2 | 综合工日(市政) |  | 工日 | 0.34 |  |  |
| 3 | 拆除线路及原有灯具人工费 |  | 项 | 1.8 |  |  |
| 二 | 机械 |  |  |  |  |  |
| 1 | 机械费调整 |  | 元 | 0 |  |  |
| 2 | 汽车式起重机 | 10t | 台班 | 0.06 |  |  |
| 3 | 载重汽车 | 5t | 台班 | 0.06 |  |  |
| 4 | 普通车床 | 630×2000 | 台班 | 0.04 |  |  |
| 5 | 砂轮切割机 | φ400 | 台班 | 0.31 |  |  |
| 6 | 管子切断套丝机 | 159mm | 台班 | 0.4 |  |  |
| 7 | 电动弯管机 | 100mm | 台班 | 0.02 |  |  |
| 8 | 电动单级离心清水泵 | 100mm | 台班 | 0 |  |  |
| 9 | 试压泵 | 3MPa | 台班 | 0 |  |  |
| 10 | 交流弧焊机 | 21kV·A | 台班 | 12.17 |  |  |
| 11 | 电焊机 | (综合) | 台班 | 0.42 |  |  |